##### TP Etude d’un système à cames

PRE – REQUIS  :

- Lecture d’un dessin d’ensemble.

- Savoir rechercher et inventorier les sous-ensembles fonctionnels d’un système.

- Savoir analyser des solutions technologiques.

- Elaboration d’un schéma cinématique en 3D.

- Utilisation du logiciel EXCEL.

COMPETENCES ATTENDUES :

- Identification à partir du plan d’ensemble, des sous-systèmes du poste de bouchage,  en particulier des sous-ensembles utilisant un système à came.

- Analyse d’une transmission par came.

- Tracer un tableau sous EXCEL permettant d’obtenir des positions, vitesses et accélérations à partir de différents angles de rotation d’une came.

- Déduire les conclusions sur le fonctionnement à partir du tableau de valeurs.

CONTENU DU TP :

- Présentation de la boucheuse.

- Identification du système double cames.

- Analyse des liaisons.

- Cinématique d’une transmission par came.

CONDITIONS DE REALISATION  :

Durée :

- 4 heures.

Matériel nécessaire :

- Règle, rapporteur.

- PC équipés du logiciel EXCEL.

AUTEUR :							LYCEE :

- PRESENTATION DE LA BOUCHEUSE

Le poste de bouchage s’intègre dans la ligne de production ERMAFLEX  qui fabrique, conditionne et palettise des produits cosmétiques. Ce sous-système de bouchage assure la distribution des bouchons (ou couvercles), leur positionnement et leur vissage sur les flacons (ou pots).

Ce sous-ensemble est principalement constitué:

(voir figures 1 et 2)

• d’une machine de bouchage motorisée par un moteur principal MPB,

• d’une tête de vissage à couple variable mue en rotation par un moteur MVB et en translation verticale par le moteur MPB et un système à came,

• d’un vérin 8C d’ouverture de la pince de vissage,

• d’un dispositif de dépose des bouchons rotatif associé à un vérin 5C, et à un générateur de vide à effet venturi 7C. Le dispositif est mû en rotation par le  moteur MPB et un système à came,

• d’un détecteur de position haute du dispositif de dépose des bouchons 5S0 ,

• d’un convoyeur de bouchons motorisé par un moteur MCB,

• d’un mini-vérin 6C de blocage des bouchons permettant leur séparation,

• d’un détecteur photoélectrique de présence des bouchons sur le convoyeur SPB,

Notes:

- Un ensemble de transmission par cames assure la synchronisation entre les différents composants de ce sous-ensemble.

- La figure 1 schématise l’insertion du poste de bouchage sur le convoyeur principal de la ligne de production.

- La figure 2 schématise le poste bouchage.

Figure 1

Figure 2

- IDENTIFICATION DU SYSTEME DOUBLE CAMES

(annexes 2 et 3)

- Repérer les sous-ensembles fonctionnels de la boucheuse et donner les fonctions qu’ils réalisent (sous forme de tableau).

- Identifier le système à double cames et expliquer en quelques lignes le fonctionnement :

- de la transmission de la visseuse (rotation de la came1  préhension de la visseuse),

- de la transmission de la prise de bouchon (rotation de la came2 rotation alternative du bras de la ventouse.

- Ce système est-il réversible ?

- Comment se fait la synchronisation du mouvement de translation alternatif de la visseuse et du mouvement de rotation alternatif de la ventouse ?

- ANALYSE DES LAISONS

(annexes 2 et 3)

Pour les deux transmissions :

- identifier chaque liaison et donner leur nombre de degrés de liberté,

- expliquer comment elles ont été réalisées (ex : liaison complète démontable réalisée par centrage court + appui  plan + serrage par vis ; liaison pivot glissant réalisée par douille à bille…),

- expliquer le choix de cette réalisation technique.

- CINEMATIQUE DU SYSTEME A CAME  DE LA VISSEUSE

- PRELIMINAIRES

- Tracer le schéma cinématique minimal dans l’espace des deux  transmissions.

- Pour la transmission 1 :

- Placer sur le schéma cinématique le point O (centre de la came), le point A (contact came/galet) et le point B (attache de la tête de vissage sur le bras préhenseur).

- Donner le degré d’hyperstatisme de la transmission 1. Le système est-il isostatique ?

- Tracer la ligne moyenne de la came 1 à partir du tableau de valeurs (voir annexe 1).

- Repérer sur le graphique la phase de vissage, la phase de montée, la phase en position haute et la phase de descente.

- Calculer la vitesse de rotation de l’arbre à cames en rad/s.

- Quel est le temps mis par la came pour faire un tour,  6° ?

- Sachant que :OA=ρ(α)z , OB=Lz et AB=λz avec comme condition initiale :

ρ(α=0)=Rmα=π2  ,  donner l en fonction de Rmα+π2 .

- SUR EXCEL

Remarque: il est conseillé lors des ‘copier/coller en faisant glisser la souris’ de travailler avec la commande absolue ($)  pour rappeler la valeur d’une case plutôt qu’inscrire directement la valeur dans un calcul. Ainsi on pourra faire varier les paramètres comme la vitesse du motoréducteur, le pourcentage du variateur, …, sans modifier le tableau de valeurs.

- Tracer la ligne moyenne de la came 1 (courbe RADAR).

- Etablir le tableau suivant :

| a | Rm(a) | r(a) | l | d | V | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Avec :		-   d : déplacement relatif à la position basse (l-lmin)

-   v : vitesse verticale de la ventouse

Hypothèse : la vitesse est constante entre deux  positions différentes.

Rappel : si la vitesse est constante entre deux  positions successives

Alors v est la pente de la droite, ici :

x2                                    v=x2-x1t2-t1

x1

t1         t2

-   a : accélération verticale du bras

- Donner l’amplitude du mouvement du bras

- Calculer le temps :

-    de montée,

- en position haute,

- de descente,

- de vissage,

à partir des valeurs de d .

- Calculer le temps :

-    de montée,

- en position haute,

- de descente,

- de vissage,

à partir des valeurs de a .

- Les résultats obtenus ne sont pas les mêmes. Dans quel cas se rapprochent-ils le plus de la réalité ? Expliquer pourquoi.

DONNEES :

- Wmoteur = 24.8 tr/min

- Réglage variateur : 90 %

- Les distances seront mesurées sur les annexes 2 et 3.

Annexe 1

| CAME 1 |  |  | 180 | 64,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| angle a | Rm (a) |  | 186 | 64,6 |
| 0 | 123,8 |  | 192 | 64,6 |
| 6 | 123,1 |  | 198 | 64,6 |
| 12 | 124,1 |  | 204 | 64,6 |
| 18 | 124,1 |  | 210 | 64,6 |
| 24 | 124,1 |  | 216 | 64,6 |
| 30 | 124,1 |  | 222 | 64,6 |
| 36 | 124,1 |  | 228 | 64,6 |
| 42 | 124,1 |  | 234 | 64,6 |
| 48 | 124,1 |  | 240 | 64,6 |
| 54 | 124,1 |  | 246 | 65,01 |
| 60 | 124,1 |  | 252 | 66,89 |
| 66 | 124,1 |  | 258 | 70,09 |
| 72 | 124,1 |  | 264 | 73,41 |
| 78 | 124,1 |  | 270 | 76,75 |
| 84 | 123,91 |  | 276 | 80,11 |
| 90 | 122,91 |  | 282 | 83,49 |
| 96 | 121,57 |  | 288 | 86,88 |
| 102 | 118,34 |  | 294 | 90,28 |
| 108 | 114,86 |  | 300 | 93,69 |
| 114 | 110,67 |  | 306 | 97,11 |
| 120 | 105,92 |  | 312 | 100,54 |
| 126 | 101,12 |  | 318 | 103,98 |
| 132 | 96,35 |  | 324 | 107,42 |
| 138 | 91,6 |  | 330 | 110,87 |
| 144 | 86,88 |  | 336 | 114,32 |
| 150 | 82,21 |  | 342 | 117,75 |
| 156 | 77,58 |  | 348 | 120,6 |
| 162 | 73 |  | 354 | 122,63 |
| 168 | 68,59 |  | 360 | 123,8 |
| 174 | 65,78 |  |  |  |