##### TP Etude d’un système à cames

PRE – REQUIS  :

- Lecture d’un dessin d’ensemble.

- Savoir analyser des solutions technologiques.

- Elaboration d’un schéma cinématique en 3D.

- Utilisation du logiciel EXCEL.

COMPETENCES ATTENDUES :

- Analyse d’une transmission par came.

- Tracer un tableau sous EXCEL permettant d’obtenir des positions, vitesses  à partir de différents angles de rotation d’une came.

CONTENU DU TP :

- Présentation de la boucheuse.

- Analyse des liaisons.

- Cinématique d’une transmission par came.

CONDITIONS DE REALISATION  :

Durée :

- 4 heures.

Matériel nécessaire :

- PC équipés du logiciel EXCEL.

AUTEUR :							LYCEE :

- PRESENTATION DE LA BOUCHEUSE

Le poste de bouchage s’intègre dans la ligne de production ERMAFLEX  qui fabrique, conditionne et palettise des produits cosmétiques. Ce sous-système de bouchage assure la distribution des bouchons (ou couvercles), leur positionnement et leur vissage sur les flacons (ou pots).

Ce sous-ensemble est principalement constitué:

(voir figures 1 et 2)

• d’une machine de bouchage motorisée par un moteur principal MPB,

• d’une tête de vissage à couple variable mue en rotation par un moteur MVB et en translation verticale par le moteur MPB et un système à came,

• d’un vérin 8C d’ouverture de la pince de vissage,

• d’un dispositif de dépose des bouchons rotatif associé à un vérin 5C, et à un générateur de vide à effet venturi 7C. Le dispositif est mû en rotation par le  moteur MPB et un système à came,

• d’un détecteur de position haute du dispositif de dépose des bouchons 5S0 ,

• d’un convoyeur de bouchons motorisé par un moteur MCB,

• d’un mini-vérin 6C de blocage des bouchons permettant leur séparation,

• d’un détecteur photoélectrique de présence des bouchons sur le convoyeur SPB,

Notes:

- Un ensemble de transmission par cames assure la synchronisation entre les différents composants de ce sous-ensemble.

- La figure 1 schématise l’insertion du poste de bouchage sur le convoyeur principal de la ligne de production.

- La figure 2 schématise le poste bouchage.

Figure 1

Figure 2

- ANALYSE DES LAISONS DU POSTE  DE  POSE DES BOUCHONS

(annexes 2 et 3)

Identifier chaque liaison et :

- expliquer comment elles ont été réalisées (ex :liaison complète démontable réalisée par centrage court + appui  plan + serrage par vis ;liaison pivot glissant réalisée par douille à bille…),

- expliquer le choix de cette réalisation technique.

- CINEMATIQUE DU POSTE  DE  POSE DES BOUCHONS

(annexes 2 et 3)

- PRELIMINAIRES

- Quel est le temps mis par la came pour faire un tour,  6° ?

- Tracer le schéma cinématique minimal dans l’espace du poste de pose des bouchons.

- Donner le degré d’hyperstatisme de la transmission. Le système est-il isostatique ?

- Paramétrer le système, avec :

- (xi,yi,zi) repère lié à la pièce i

- a° :angle de rotation de la came

- Rm(a) :rayon de la came  pour cet angle

- bi : angle de rotation de la pièce i

- Wi : vitesse de rotation	de la pièce i

- Conditions initiales : a=bi =0

- LOI D’ENTREE/SORTIE DE LA TRANSMISSION

- Calculer b1 en fonction de Rm(a).

- Calculer b4 en fonction de b1.

- Calculer b6 en fonction de b4.

- SUR EXCEL

Remarque: il est conseillé d’utiliser lors des ‘copier/coller en faisant glisser la souris’ de travailler avec la commande absolue ($)  pour rappeler la valeur d’une case plutôt qu’inscrire directement la valeur dans un calcul. Ainsi on pourra faire varier les paramètres comme la vitesse du moto-réducteur, le pourcentage du variateur, …, sans toucher au tableau de valeurs.

- Tracer la ligne moyenne de la came 1 (courbe RADAR).

( voir annexe 1)

- Repérer sur le graphique les différentes phases du poste de pose des bouchons.

- Etablir le tableau suivant :

| angle a° | Rm(a) | b2(rad) | b4(rad) | b5(rad) | b5(deg) | W5(rad/s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Avec :

- a° :angle de rotation de la came

- Rm(a) :rayon de la came  pour cet angle

- b2 : angle de rotation de la manivelle

- b4 : angle de rotation de la roue dentée

- b5 : angle de rotation du bras de la ventouse

- W5 : vitesse de rotation	 du bras de la ventouse

Hypothèse :la vitesse est constante entre deux  positions différentes.

Rappel : si la vitesse est constante entre deux  positions successives

Alors v est la pente de la droite, ici :

x2                                    v=x2-x1t2-t1

x1

t1         t2

Annexe 1

| CAME 1 |  |  | 180 | 64,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| angle a | Rm (a) |  | 186 | 64,6 |
| 0 | 123,8 |  | 192 | 64,6 |
| 6 | 123,1 |  | 198 | 64,6 |
| 12 | 124,1 |  | 204 | 64,6 |
| 18 | 124,1 |  | 210 | 64,6 |
| 24 | 124,1 |  | 216 | 64,6 |
| 30 | 124,1 |  | 222 | 64,6 |
| 36 | 124,1 |  | 228 | 64,6 |
| 42 | 124,1 |  | 234 | 64,6 |
| 48 | 124,1 |  | 240 | 64,6 |
| 54 | 124,1 |  | 246 | 65,01 |
| 60 | 124,1 |  | 252 | 66,89 |
| 66 | 124,1 |  | 258 | 70,09 |
| 72 | 124,1 |  | 264 | 73,41 |
| 78 | 124,1 |  | 270 | 76,75 |
| 84 | 123,91 |  | 276 | 80,11 |
| 90 | 122,91 |  | 282 | 83,49 |
| 96 | 121,57 |  | 288 | 86,88 |
| 102 | 118,34 |  | 294 | 90,28 |
| 108 | 114,86 |  | 300 | 93,69 |
| 114 | 110,67 |  | 306 | 97,11 |
| 120 | 105,92 |  | 312 | 100,54 |
| 126 | 101,12 |  | 318 | 103,98 |
| 132 | 96,35 |  | 324 | 107,42 |
| 138 | 91,6 |  | 330 | 110,87 |
| 144 | 86,88 |  | 336 | 114,32 |
| 150 | 82,21 |  | 342 | 117,75 |
| 156 | 77,58 |  | 348 | 120,6 |
| 162 | 73 |  | 354 | 122,63 |
| 168 | 68,59 |  | 360 | 123,8 |
| 174 | 65,78 |  |  |  |