##### TP1 Découverte

PRE – REQUIS  :

Aucun

COMPETENCE ATTENDUES :

A partir d’un S.A. isolé, sa description et la liste des tâches étant données :

Identifier les matières d’œuvres entrantes et sortantes du système

Etablir tout ou partie du graphe de coordination des tâches opératives

Identifier la P.O. et la P.C. du système en fonctionnement

CONTENU DU TP :

Les matières d’œuvres

La valeur ajoutée conférée à la matière d’œuvre

Les éléments de la P.O.

Les éléments de la P.C.

Le graphe de coordination des tâches

CONDITIONS DE REALISATION  :

Durée : 1 h 30

Matériel nécessaire :

Le système ERMET

Le dossier technique ERMET

AUTEUR :	Aulagner Sébastien		LYCEE : LT Les Catalins

# Mise en oeuvre du système

Le fascicule 2 du dossier technique accompagnant le système ERMET fournit l’ensemble des informations permettant la mise en oeuvre du système.

A partir des données fournies sur ce fascicule :

- Charger des fonds, des couvercles sur le convoyeurs (voir page 1)

	Compléter les schémas (document réponses page 5/5) de mise en place des fonds et des couvercles sur les tapis en indiquant sur la vue de face la position des charnières.

- Barrer, sur la vue de droite, la position incorrecte du fond et celle du couvercle:

- Charger les mousses dans le magasin (voir page 2)

- Indiquer la précaution à prendre pour la mise en position de la mousse. Compléter le document réponses page 5/5.

- Procéder à l’initialisation du système (voir page 4)

- Sélectionner le mode de fonctionnement automatique et lancer le cycle (voir page 6)

- Observer le fonctionnement, puis décrire le produit obtenu, définir la fonction globale remplie par le système.

- Faire fonctionner le système jusqu’à épuisement des fonds et des couvercles.

- Retirer la mousse qui a été prise par le système.

# Identification des matières d’œuvres

On appelle matières d’œuvres ce sur quoi agit le système afin d’en modifier ses caractéristiques de forme, d’arrangement...

La matière d’œuvre à l’état entrant, c’est à dire avant le passage dans le système est transformée par le système qui lui apporte une valeur ajoutée.

Après avoir subi l’intervention du système, la matière d’œuvre est dite à l’état sortant.

Sur le document réponses page 5/5:

	Identifier la matière d’œuvre à l’état entrant dans le système ERMET.

	Identifier la matière d’œuvre à l’état sortant dans le système ERMET.

- Préciser la valeur ajoutée apportée à la matière d’œuvre par le système.

# Représentation de la fonction globale :

2

3

1

4

On modélise graphiquement un système par un bloc fonctionnel. Celui-ci permet de voir rapidement quelle est la fonction globale du système, les matières d’œuvres, etc...

La représentation respecte les règles suivantes :

A la place des numéros encadrés, on précise pour chacun d’eux :

1 : La fonction globale

2 : La matière d’œuvre entrante

3 :  La matière d’œuvre sortante

4 : Le nom du système étudié

# Graphe de coordinations des tâches :

Le système réalise 3 tâches principales dans l’ordre indiqué sur le graphe de coordination des tâches ci-dessous.

Mettre en place la mousse dans le fond

Mettre en place le couvercle sur (mousse+fond)

Evacuer l’ensemble monté

Ces 3 tâches principales peuvent être découpées en 8 tâches élémentaires (opératives) qui sont, dans le désordre :

Poser

Prendreun couvercle

Amener

Amener un fond

Evacuer l’ensemble

Positionner

Prendreune mousse

Poser

- Faire fonctionner le système automatisé avec la mousse seule.

- Lorsque le système est en attente mettre un fond sur le tapis de gauche

- Lorsque le système est en attente mettre un couvercle sur le tapis de droite

- Réaliser le graphe de coordination des tâches élémentaires.

# Identification des différentes parties :

Partie Opérative (PO) : L’ensemble des constituants qui agissent directement sur la matière d’œuvre afin de lui apporter la valeur ajoutée.

Partie Commande (PC) : l’ensemble des moyens de traitements de l’information qui assurent la coordination des tâches élémentaires et qui commande les constituants de la PO.

Partie Dialogue (PD) : ensemble des constituants qui permettent le dialogue entre l’opérateur et le système automatisé.

Définition

	Identifier sur le système l’ensemble des composants constituants la PO

	Identifier sur le système l’ensemble des composants constituants la PC

- Identifier sur le système l’ensemble des composants constituants la PD

Entourer sur le document réponses page 5/5

- En bleu la PO

- En vert la PC

- En jaune la PD

Mise en oeuvre du système

TAPIS pour les

COUVERCLES

tapis

Vue de face

fond

couvercle

TAPIS pour les

FONDS

tapis

Vue de droite

Identification des matières d’œuvres :

| Matière d’œuvre à l’état entrant |  |
| --- | --- |
| Matière d’œuvre à l’état sortant |  |
| Valeur ajoutée |  |

Identification de la PO, PC et de la PD :