BTS

SN

opEC

TP

E5

TELECOMMUNICATIONS

RECHERCHE DE DISFONCTIONNEMENTS

# I. OBJECTIF ET SAVOIR-FAIRE

Le but de ce TP est de rechercher des disfonctionnements sur un réseau téléphonique privé. Une fiche « Rapport d’intervention » est à compléter afin de garder trace des différentes observations, mesures, tests et conclusions. Compléter celle-ci au fur et à mesure de l’avancement du travail.

SF83. Consulter les paramètres d’un équipement pour identifier son état de fonctionnement.

SF84. Mettre en œuvre les outils de test et diagnostics, appareils de mesure classiques ou spécialisés, pour identifier un défaut.

SF85. Interpréter les résultats de test et de mesure pour localiser le ou les constituants défectueux.

SF94. Établir un rapport d’intervention.

# II. MISE EN SITUATION

L’installation d’un réseau téléphonique privé chez un client a été effectuée il y a quelques temps.

Ce client vous appelle car il a constaté un mauvais fonctionnement de son installation.

Vous devez identifier les symptômes de ses disfonctionnements, rechercher leurs causes et remettre l’installation en état.

Des tests seront réalisés afin d’assurer que le fonctionnement réponde bien au Cahier des Charges du client.

Un banc pédagogique est à disposition. Le  panneau de la partie gauche simule le bâtiment (salles et prises). Le PC d’administration est dans la partie centrale. La partie droite simule le local technique où sont regroupés les prises et les matériels pour effectuer le brassage.

Le schéma d’interconnexion est donné page 2.

- III. RECHERCHE DES DISFONCTIONNEMENTS

## III.1. RESSOURCES DISPONIBLES

Les ressources disponibles sont :

- Un multimètre

- Un Validator NT

- Un PC d’administration

- La documentation technique Damalisk

- La documentation sur les téléphones analogiques ou SIP (avec une aide à la configuration de ces derniers) et sur le switch

- Des câbles et cordons

## III.1. OBSERVATIONS

Lorsque vous arrivez chez le client pour effectuer le dépannage, celui-ci est très occupé et vous indique seulement que son poste à lui fonctionne correctement mais ne se souviens plus de qui s’est plaint de ne plus pourvoir utiliser son téléphone.

Indiquer sur le rapport d’intervention les observations (page 3), et tests simples faits autour des postes. Quels postes sont en dérangement ?

## III.2. RECHERCHE DES DISFONCTIONNEMENTS

Effectuer des tests, mesures et toute action que vous jugerez utile afin de trouver l’origine des disfonctionnements (remplacement, reconfiguration, etc.).

Consigner toutes ces actions sur le rapport d’intervention (page 3).

## III.3. ELEMENTS DEFECTUEUX OU A RECONFIGURER

Indiquer sur le rapport d’intervention les éléments défectueux ou à reconfigurer.

Indiquer sur le rapport d’intervention toutes ses actions à mener en vue du remplacement des composants défectueux (page 4).

- IV. RECETTE DE L’INSTALLATION

Effectuer différents tests en vue de valider le bon fonctionnement de l’installation.

Consigner ces tests et les résultats obtenus sur le rapport d’intervention (page 4) et compléter celui-ci.