|  |  |  | Chambre d'Hôtel Eco-Innovante REALISATION ELECTRICITE Habitat Tertiaire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 10 maintenance |  |  |  |  |  |  |
| Nom/Prénom : |  |  |  |  | Classe : |  |
| Date : |  |  |  |  | Groupe : |  |
| Lieu : | Zone réalisation habitat / tertiaire |  |  |  | Durée : |  |
| OBSERVATION |  |  |  |  |  |  |
| EVALUATION (cocher les compétences qui seront plus spécifiquement évaluées) | Compétences; A; NE. C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte Les informations nécessaires sont recueillies. C2 : Organiser l’opération dans son contexte Les tâches sont réparties en fonction des habilitations et des certifications des électriciens affectés. C8 : Diagnostiquer un dysfonctionnement Les informations relatives au dysfonctionnement sont analysées Le diagnostic est pertinent et complet. C9 : Remplacer un matériel électrique Le matériel électrique de remplacement est correctement installé Le fonctionnement est vérifié après rétablissement des énergies. C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération L'état d'avancement de l'opération et ses contraintes sont expliqués La satisfaction client est collectée. |
| Note |  |  |  |  |  |  |

Mise en situation

Suite à une défaillance relevée, la direction de l'hôte fait appel à la société TOUTELEC pour réparer le défaut.

A partir de ces informations et des dossiers mis à votre disposition, on vous demande:

de procéder à  la préparation de l’intervention à travers une analyse des documents.

de compléter les documents de préparation de l’intervention.

de diagnostiquer le défaut.

de remplacer l’élément défaillant.

de remettre en service le circuit défaillant

Partie A : préparation

Etape 1.1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte

- Quels sont les trois types de maintenance ? Complétez organigramme ci-dessous.

Maintenance

- A partir du document dans de la page 2 du DTR de l’activité, on vous demande de compléter le tableau ci-dessous en associant les opérations de maintenance avec leur définition (relier par des flèches).

| Détection |  | Identification de la cause probable de la (ou des) défaillance(s) à l’aide d’un raisonnement logique fondé sur un ensemble d’informations provenant d’une inspection, d’un contrôle ou d’un test |
| --- | --- | --- |
| Localisation |  | Action sur un bien en panne afin de le remettre en état de fonctionnement, au moins provisoirement |
| Diagnostic |  | Action de déceler au moyen d’une surveillance accrue, continue ou non, l’apparition d’une défaillance ou l’existence d’un élément défaillant |
| Dépannage |  | Action conduisant à rechercher précisément l’(les) élément(s) par le(s)quel(s) la défaillance se manifeste |
| Réparation |  | Intervention définitive de maintenance curative après défaillance |

Etape 1.2 : Organiser l’opération dans son contexte

3-Le travail doit se faire sur une durée courte pour respecter la demande de l’hôtelier.

La société Toutelec désigne 2 ouvriers pour accomplir ce travail.

1 chef électricien

1 ouvrier électricien

Quels sont les titres d’habilitation que doivent avoir ces 2 employés ?

Chef électricien :

Ouvrier électricien :

4-Compléter le tableau suivant à du document ressource «Chronologie des étapes d’intervention de maintenance » pages 4 et 5 du DTR de l'activité 10 :

|  | Etape 1 | Etape2 | Etape3 | Etape4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef électricien |  |  |  |  |
| Ouvrier 1 |  |  |  |  |

5-Compléter la procédure de consignation ci-dessous en indiquant les opérations à effectuer.

6-Indiquer dans le tableau suivant le matériel nécessaire pour faire votre consignation

| EPI |  | ECS |  | EIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Casque isolant et anti-choc |  | Nappe Isolante |  | Cadenas |
|  | Ecran facial anti-UV |  | Banderole de balisage de zone |  | Macaron de consignation |
|  | Gants isolants avec étui |  | Pancarte d'avertissement de travaux |  | Outils isolants |
|  | Sur-gants |  |  |  | Tapis isolant |
|  | Vêtements de protection et chaussures de sécurité |  |  |  | Détecteur de tension |

Partie b : diagnostique

Etape 2 : Diagnostiquer un dysfonctionnement

1/ Suite à un défaut survenu sur la chambre vous devez établir un diagnostique en complétant les hypothèses sur la fiche de diagnostique page 7.

|  | Faire vérifier votre travail par le professeur |  |
| --- | --- | --- |

2/ Procédez ensuite à la vérification des hypothèses émises selon accord de votre professeur.

Une fois les mesures, contrôles ou vérifications effectuées énoncez la défaillance et ses causes ainsi que les conséquences.

Partie c: reparation

Etape 3 :  Remplacer un matériel électrique

3/ Vous allez devoir procéder au remplacement de l’élément défectueux suite à vos investigations.

Dans un premier vous devez faire la consignation du circuit concerné au niveau du tableau de répartition de la chambre.

|  | Faire vérifier votre travail par le professeur |  |
| --- | --- | --- |

Ensuite après vérification et accord du professeur vous devez effectuer le remplacement de l’élément

4/ une fois l'élément remplacé  procédez à la déconsignation puis remettre le circuit sous tension pour réaliser les essais.

Partie d : communication avec le client

Etape 4 :  Communiquer avec le client/usager sur l'opération

Procéder aux essais en présence du client (votre professeur) et expliquer lui votre démarche mise en œuvre à l’aide de la fiche diagnostique que vous avez complété.

Finissez de compléter la fiche d’intervention page 8 et faite émarger le client après vos explications.

Signez ce document à votre tour.

Symptômes de la défaillance :

Hypothèses :

Hypothèses N° :

Contrôle / Mesure / Vérification

Hypothèses N° :

Contrôle / Mesure / Vérification

Défaut

Identifié

Non

Oui

Hypothèses N° :

Contrôle / Mesure / Vérification

Défaut

Identifié

Non

Oui

Hypothèses N° :

Contrôle / Mesure / Vérification

Défaut

Identifié

Non

Oui

Défaillance :

Causes :

Conséquence :

Émettre les hypothèses

Les classer

| # FICHE D’INTERVENTION |  |
| --- | --- |
| N° client : N° contrat / / Responsable Adresse |  |
| # DEFAILLANCE CONSTATEE |  |
| ….. |  |
| # INTERVENTION |  |
| Date : Objet : Type : |  |
| RAPPORT |  |
| VISA |  |
| TECHNICIEN | CLIENT |
| Nom : Date : Signature | Nom : Date : Signature |