| Compétence(s) visée(s) : C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte C2 : Organiser l’opération dans son contexte C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation C7 : Valider le fonctionnement de l’installation C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération #### Titre de l’Activité Pédagogique : Ajout de points de commande pour piloter le volet roulant #### Support : Chambre d’hôtel éco-innovante |  | Activité2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Classe(s) : 2nde MELEC |
|  |  | Durée :3H30 |
| 1 – Pré requis nécessaires à la réalisation de l’activité : Montages de base ( normes RT2012, NFC15100 et C18510) 2 - Ressources disponibles : - matérielles : outillage d’électricien, émetteurs et récepteurs EnoCean - logiciels : - numériques : Le CCTP de l’hôtel, les dossiers 1,2,3, les fiches constructeur et le DTR Activité 2. - informations : Fiche contrat, fiche de guidance. 3_Condition de réalisation: Travail demandé. . Etape 1.1(15mm) - Consulter le dossier technique et rechercher la solution la mieux adaptée pour répondre au cahier des charges. Etape 1.2 (30mn) - Recenser les matériels, équipements et outillages nécessaires. - Organiser l’environnement de travail et les conditions de la réalisation. Etape 2 (1h30) - Implanter les émetteurs et récepteurs d’éclairage de la chambre. - Raccorder l’alimentation des récepteurs. Etape 3.1 (15mn) - Appairer les récepteurs avec les émetteurs. Etape 3.2 (15mn) - Vérifier que le fonctionnement correspond au cahier des charges établi. Etape 4 (15mn) - Rendre compte au client des travaux réalisés. | ATTITUDES PROFESSIONNELLES ASSOCIÉES |  |
|  | - AP1 : faire preuve de rigueur et de précision - AP2 : faire preuve d’esprit d’équipe - AP3 : faire preuve de curiosité et d’écoute - AP4 : faire preuve d’initiative - AP5 : faire preuve d’analyse critique Connaissances associées nécessaires Chaîne d’énergie • Chaîne d’information • Grandeurs électriques mécaniques et dimensionnelles • Ressources et outils professionnels • Qualité - sécurité – environnement • Communication Tâches professionnelles T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple T 1-2 : rechercher et expliquer les informations relatives aux opérations et aux conditions d’exécution T 1-3 : vérifier et compléter si nécessaire la liste des matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques T2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques T 2-6 : mener son activité de manière éco-responsable T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation T 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation T 5-2 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe T 5-3 : conseiller le client, lui proposer une prestation complémentaire, une modification ou une amélioration |  |
| 4 –Critères d’évaluation de la (des) compétences(s) visée(s) : C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte - Les informations nécessaires sont recueillies - Les contraintes techniques et d’exécution sont repérées C2 : Organiser l’opération dans son contexte - Le bon d’approvisionnement ou bon de commande est complété. C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable - Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l’art - Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l’art C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation - Les réglages sont réalisés conformément aux prescriptions C7 : Valider le fonctionnement de l’installation - L’installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération - Les contraintes techniques d’utilisation et de performances énergétiques de l’installation sont expliquées - Les prestations complémentaires sont expliquées |  |  |